# Cod sursă și README

## 1. Cod Arduino / ESP32

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "BluetoothSerial.h"
#include <math.h> 

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth nu este activat!
#endif

Adafruit_MPU6050 mpu;
BluetoothSerial SerialBT;

#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22

uint8_t address[6] = {0x98, 0xDA, 0x50, 0x04, 0x13, 0x3A};
bool connected = false;

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) delay(10);

  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

  if (!mpu.begin()) {
    while (1) { delay(10); }
  }

  mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
  mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
  mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);

  SerialBT.begin("ESP32_Master", true);
  SerialBT.setPin("1234", 4);

  connected = SerialBT.connect(address);
}

void loop() {

  if(!connected) {
    connected = SerialBT.connect(address);

    if(!connected) {
       delay(5000);
       return;
    }
  }

  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

  float ax = a.acceleration.x;
  float ay = a.acceleration.y;
  float az = a.acceleration.z;

  int unghi = (atan2(ax, sqrt(ay*ay + az*az)) * 180.0) / PI;

  if(unghi > 90) unghi = 90;
  if(unghi < -90) unghi = -90;

  SerialBT.println(unghi);

  delay(100);
}

## 2. Cod STM32CubeIDE

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    if(huart->Instance == UART4)
    {
        if(rx_byte == '\n' || rx_byte == '\r')
        {
            if(rx_index > 0)
            {
                rx_buffer[rx_index] = '\0';

                int angle = atoi(rx_buffer);

                if(angle > 90)
                    angle = 90;

                if(angle < -90)
                    angle = -90;

                uint32_t pwm_value = (abs(angle) * 1000) / 90;

                if(angle > 5)
                {
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);

                    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pwm_value);
                }
                else if(angle < -5)
                {
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);

                    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pwm_value);
                }
                else
                {
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
                    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);

                    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0);
                }

                rx_index = 0;

                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, LD2_Pin);
            }
        }
        else
        {
            if(rx_index < sizeof(rx_buffer) - 1)
            {
                rx_buffer[rx_index++] = rx_byte;
            }
        }

        HAL_UART_Receive_IT(&huart4, &rx_byte, 1);
    }
}

## 3. README proiect

Acest proiect implementează un sistem wearable de control al unui motor DC utilizând un senzor MPU6050, un microcontroler ESP32 și o placă STM32.

Sistemul funcționează astfel:
- MPU6050 măsoară înclinarea utilizatorului;
- ESP32 citește datele prin interfața I2C;
- ESP32 calculează unghiul folosind funcția atan2();
- unghiul este transmis prin Bluetooth către modulul HC-05;
- STM32 primește datele prin UART4;
- STM32 generează semnal PWM pentru controlul vitezei motorului;
- direcția motorului este controlată prin driverul L298N.

Componente utilizate:
- ESP32
- STM32 NUCLEO
- MPU6050
- HC-05
- L298N
- Motor DC

Protocol de comunicație:
- UART prin Bluetooth
- Baudrate: 9600 bps
- Format: ASCII
- Exemplu mesaj: 45\n

Funcționalități:
- citirea în timp real a înclinării;
- transmiterea wireless a datelor;
- control proporțional al vitezei;
- schimbarea direcției motorului;
- reconectare automată Bluetooth.